Klaus Hildenbrand: 
»Gegen kurzfristiges 
Denken kämpfen«

Nahe Odenwald und Spessart befindet sich in dem Ort Ebenheid die Klaus Hildenbrand GmbH, die sich auf die Herstellung von Fensterläden spezialisiert hat. Die Firmenphilosophie lautet: »Die Firma hilbra ist sich der globalen Auswirkungen ihres lokalen Handelns bewusst. Sie sieht daher ihre Zukunft in einem nachhaltigen Wirtschaften«.

Quelle: pixelio

Zu einer zentralen Maxime von Klaus Hildenbrand gehört neben striktem Abfallmanagement auch größtmögliche Energieeffizienz in der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen. So werden komplexe und hoch effiziente Anlagen genutzt, die u.a. das bei der Verarbeitung anfallende Restholz in Briketts pressen und als Energieträger für den ganzen Wärmebedarf der Fertigungs-, Büro- und Privaträume wieder verwerten. Ein Häcksler verarbeitet zunächst das Restholz zu groben Spänen. Diese werden durch die Absaugung in ein Vorratssilo transportiert und durchlaufen anschließend den Brikettierer, um Platz sparend zwischengelagert werden zu können. Je nach Bedarf ruft die Heizung die notwendige Menge Briketts ab. Neben den Spänen wird auch Luft abgesaugt, die, vom Staub der Holzverarbeitungsmaschinen gereinigt, in die Werkstattgebäude zurückgeführt wird und so die Effizienz der Heizungsanlage steigert und ganz nebenbei die Raumluft auf Frischluftqualität anhebt. Mit Hilfe eines ausgeklügelten Systems aus Sonden und Gebläsen erreicht diese von Klaus Hildenbrand selbst entwickelte Konstruktion einen bei Holzfeuerungsanlagen ungewöhnlich hohen Wirkungsgrad. Konstrukteur einer solchen Anlage muss nicht unbedingt Ingenieur sein. Klaus Hildenbrand ist ebenso wie sein Vater und Großvater Schreiner und führt nun das Unternehmen in dritter Generation.

Unter der Regie von Klaus Hildenbrand wurde ab 1994 die ökologische Ausrichtung der Produktion und der Produkte nach und nach vollzogen.

Was hat ihn dazu bewogen?

Die Ausbildung von Klaus Hildenbrand erfolgte zunächst in konventionellen Bahnen. Er ist gelernter Schreiner, absolvierte später eine Weiterbildung zum Holztechniker und machte schließlich seinen Meister. Zu diesem Zeitpunkt war er schon sehr an ökologischen Fragestellungen interessiert. Dahinter stand bei ihm das ungute Gefühl, dass in der Wirtschaft und in dem Umgang mit der Natur einiges schief läuft. 1995 las er die »Studie Zukunftsfähiges Deutschland« und wurde so auf die Arbeiten des Wuppertal Instituts aufmerksam. Das MIPS-Konzept (Material-Intensität pro Serviceeinheit) »hat mir die Augen geöffnet«.

Er beschäftigte sich damit, dass Werte wie Wohlstandswachstum und Bruttoinlandsprodukt wenig über den tatsächlichen Wohlstand und das Wohlergehen der Menschen aussagen. Diese werden vielmehr zum Richtwert einer Gesellschaft, der das Wohl der Wirtschaft wichtiger ist als das der Menschen. Es wird dort gespart, wo es Überfluss gibt, bei den Arbeitskräften und es wird verschwendet, wo wir Mangel haben, nämlich bei den Ressourcen.

Klaus Hildenbrand erkannte, wenn er in seiner Schreinerei den Naturverbrauch einschränken und die Umwelt entlasten will, muss er seine Firma einen gewaltigen Umgestaltungsprozess unterziehen, der auch wirtschaftlich nicht ohne Risiko ist.

Während er noch mit Abfallentsorgung und Materialfluss beschäftigt war, begriff er, dass es nicht nur wichtig ist, dass Produkte an sich effizient sind bzw. wirken (Output), sondern auch auf eine ressourcenschonende Weise hergestellt werden (Input). Zunächst arbeitete er mit ökologischen Oberflächenmaterialien. Da Klappläden aber teilweise extremer Witterung ausgesetzt sind, ist es nicht einfach, Anstrichmaterial zu verwenden, das ohne Biozide auskommt, zumal diese laut DIN 68800 sogar bei biologischen Anstrichen vorgeschrieben sind, wenn das Holz nicht die entsprechende Resistenzklasse erreicht. Folglich musste anderes Holz als bisher verarbeitet werden. Nach drei Jahren des »experimentierens« konnte das Unternehmen nahezu alle Klappladenmodelle mit ökologischer Oberflächenbehandlung ohne Einsatz von Bioziden anbieten.

Zusätzlich galt ab dieser Zeit mit der Entwicklung von neuen Fensterläden die Energieeffizienz zu steigern, nach dem Motto: »Fensterklappläden sollen in Zukunft auch dazu beitragen, Energie zu sparen«.

Zunächst musste das Image von Klappläden modernisiert werden. Verschiedene Design-Kollektionen und technische Verbesserungen wurden entwickelt. Heute kann der Fachbetrieb eine hochmoderne Produktpalette anbieten mit verschiedenen Modellen, z.B Klappläden mit Wärme-, Schall- und Einbruchschutz. Das Herzstück der Innovationen ist jedoch das Solar-Faltdach, dass Klaus Hildenbrand mit Professor Balk von der Gesamthochschule Kassel entworfen hat und das 1998 patentiert wurde. Es handelt sich um einen Klappladen, der nicht seitlich an den Fenstern, sondern unterhalb und oberhalb von ihnen angebracht ist und der reflektierende Oberflächen aufweist. Die Flächen sind so angeordnet, dass im Winter, wenn die Sonne flach steht, die Sonnenstrahlen wie durch einen Trichter an die Decke des Raums reflektiert werden. Dadurch kommt erstens erheblich mehr Licht und zweitens dieses tiefer in den Raum – die dunklen Wintertage werden aufgehellt. Im Sommer hingegen, wenn die Sonne hoch steht, wird durch dieselbe Stellung der Läden eine Verschattung gewährleistet, das warme Sonnenlicht bleibt weitgehend draußen und der Raum angenehm kühl.

Club of Wuppertal (Hrsg.) (2006): Pioniere des Wandels. Engagement für eine zukunftsfähige Wirtschaft, S. 73-84.

Rohstoffe

Nachhaltig Wirtschaften im Handwerk

Zulieferer

HINWEISE FÜR SEMINARLEITER/-INNEN

| AUFGABENSTELLUNG |  |
| --- | --- |
| Über die Lektüre der Textbausteine erfahren die Teilnehmenden am Beispiel der Schreinerei von Klaus Hildenbrand, wie Umdenken in einem Handwerksbetrieb möglich ist, und welche Chancen sich ergeben können, nachhaltiger zu wirtschaften. Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, ein Schaubild (siehe Vorlage) zu ihrem Unternehmen zu erstellen. Beispielsweise: In einem ersten Schritt identifizieren die Teilnehmenden Bereiche in ihrem Betrieb, in denen sie nachhaltiger Wirtschaften können, bzw. wo sie Möglichkeiten sehen, nachhaltiger zu Handeln. Diese Bereiche werden an entsprechender Stelle in das Schaubild übertragen. In einem zweiten Schritt markieren die Teilnehmenden die von ihnen eingezeichneten Bereiche mit Wertungszeichen: + : Für diese Bereiche werden gute Umsetzungschancen gesehen - : Für diese Bereiche werde größere Probleme bei der Umsetzung gesehen |  |
| TIPPS UND HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG |  |
| Methode kann erweitert werden, indem die Teilnehmenden abschließend einen Fünf-Punkte-Plan für die von ihnen identifizierten +-Bereiche erstellen und eine Umsetzungsstrategie entwickeln. Mit folgenden Fragen können Seminarleitende die Teilnehmenden anregen und unterstützen: - Welche Zielsetzung verfolgen Sie? - Wer ist bei der Umsetzung beteiligt? - Welche Hilfsmittel benötigen Sie? |  |
| KOMPETENZEN | RAHMEN |
| - Fachkompetenz - Methodenkompetenz - Sozialkompetenz - Wahrnehmungs- und Reflexionskompetenz | Teilnehmerzahl: Beliebig Zeitbedarf (ca.): 90 Minuten Material: Moderationsmaterial, Arbeitsblatt |